# SEZNAM PŘÍLOH

1	panel			situace 			1:2000

řez územím		1:1000

koncepční schemata

2	panel			situace			1:1000

landscape

3	panel			bazén a aquapark

půdorys 1.NP		1:200

řez – 1-1´		1:200

4	panel			bazén a aquapark

půdorys 2.NP		1:200

řez 2-2´		1:200

pohled jižní		1:200

perspektiva

5	panel			tréninková hala

půdorys 1.NP		1:200

půdorys v rovině 2.NP	1:200

řez – 1-1´		1:200

pohled severovýchodní	1:200

6	panel			hotel

půdorys 1.NP		1:200

půdorys 2.NP		1:200

půdorys 3.NP		1:200

řez – 1-1´		1:200

pohled západní		1:200

7 	panel			hokejový stadion

půdorys 2.PP		1:200

pohled severní 		1:200

8	panel			hokejový stadion

půdorys 1.PP		1:200

řez – 1-1´		1:200

9	panel			hokejový stadion

půdorys 1.NP		1:200

perspektiva

10	panel			povinná ptačí perspektiva 1

11	panel			povinný zákres do fotografie

12	panel			povinná ptačí perspektiva 2

13	panel			perspektiva

14	textová část		zpráva

orientační rozpočet

seznam příloh

15	obálka			CD

16	obálka			autor

14

PLAVECKÝ BAZÉN A HOKEJOVÝ STADION V OPAVĚ

Ocitnout se v těžišti je elektrizující, podmanivé. Člověk uprostřed přírody. Pocit volnosti i napětí zároveň. Ocitnout se nahoře je osvobozující. Výhledy, přehled, nadhled. Nová perspektiva, souvislosti, nový obraz krajiny (města).

Nové centrum města, cíl cesty. Těžiště, koncentrace.

Městské přírodní hřiště. Architektonizovaná krajina. Landscape, architektura.

Stav

Genius loci / Charakter / Typické

Univerzitní město kultury, vzdělání a sportu. Opava leží v krajině, kde se člověk v jednom momentu ocitne na náhorní planině, ve druhém se řítí do úzkého údolí. Změny jsou ale nenápadné, jakoby z nenadání. Je zde klid i napětí. Otevřená krajina se střídá s intimním zákoutím. Oblast typická velkým množstvím vody. Bílá perla Slezska. Architektura je čistá. Klidná atmosféra města, otevřené oči lidí, přátelskost. Petr Bezruč. Kulturní centrum regionu. Opava je městem festivalů. Hravost, kreativita, inspirace. Zároveň je městem sportu. V roce 1858  zřízeno v příkopě pod městskými hradbami kluziště svými rozměry třetí největší v Evropě. Bruslařské soutěže na vrcholné úrovni, mistrovství Evropy i světa. Roku 1884 vznikl Německý cyklistický spolek, Český jezdecký spolek roku 1888, Sokol 1884. Hraje se zde fotbal, hokej, basketbal, volejbal na nejvyšších úrovních. Blade nights. Město lidí na kolečkových bruslích. Sportovní duch. Svébytná architektura města v sobě mísí vlivy regionální i evropské. Německá novorenesance, barokní paláce, obchodní domy. Breda.

Pozemek

Nachází se v blízkosti Městských sadů, téměř na okraji města ale stále v kontaktu s centrem. V docházkové vzdálenosti je řeka Opava a půvabné Stříbrné jezero. Dopravní připojení na ulice Žižkova a Krnovská. Pozemek je dle územního plánu ve funkční ploše rekreace a sportu a občanské vybavenosti. V řešeném území je Městské koupaliště, víceúčelová hala hostící mezistátní utkání v basketbalu a volejbalu, zahrádková osada, lukostřelecký areál, dvě fotbalová hřiště. Pozemek je od sadů oddělen městským náhonem. V současnosti je zde 265 parkovacích míst u haly a koupaliště. V rohu pozemku je demontovatelný dřevěný skatepark s výměrou 900m2, zařazený do série skateboardového poháru.

Tvar pozemku definován několika trojúhelníky. V širším měřítku vymezen městskou tepnou - ulicí Krnovskou, volnou krajinou za zahrádkářskou kolonií, a městem samotným (směrem k centru). Půdorysně je pozemek definován třemi liniemi - ulicemi Žižkova, Nadační a náhonem u Městských sadů. V prostoru je vymezen třemi různými objemy - „stěnou zeleně“ Městských sadů, podle ÚP pak v budoucnosti nízkou rodinnou zástavbou (nyní zahrádkářské kolonie) a většími objemy občanské vybavenosti v ulici Žižkova (nyní nevyužité plochy).

Potenciál

Centrum sportovního vyžití obyvatel města. Rozšíření parkových ploch Městských sadů. Městské plíce. Nové lokální centrum města, svou funkcí doplňuje historické a obchodní jádro. Únik z města, relaxace, pohyb. Aktivní i pasivní formy sportování. Areál se může stát nadregionálním centrem sportu, pořádajícím podniky na mezinárodní úrovni. Podmanivá a silná atmosféra prvorepublikového koupaliště je výzvou zástupcům města, urbanistům a architektům. Lidé zde sportují, ale také čtou, odpočívají, snídají, venčí psy, jezdí s kočárky, leží, chodí vodou, spí. Městské přírodní hřiště.

Návrh

Koncept

Je dán tvarem pozemku, pozicí ve městě, vazbami na park, na město, funkcemi, atmosférou místa. Návaznosti na trasy a pohyb lidí v Městských sadech. Nový areál je druhou tváří Městských sadů. Otevřená krajina, vzdušnost, světlo. Dělící linií dvou částí jednoho celku je vodní prvek – náhon. Uprostřed pozemku vzniká centrum, přírodní náměstí, architektonizovaná krajina. Bod krytý před větrem zelenými svahy a budovami na nich. Místo plné světla, do kterého (a ze kterého) vede jen pár cest. Místo bezpečí a klidu, částečně narušovaného jen dynamikou křivek svahů a průhledy ven. Klid i napětí. Intimní plochy pod korunami stromů i otevřená travnatá prostranství. Změny jsou pozvolné, zaoblené, částečně předvídatelné, bezpečné.

Velkorysá vodní plocha uprostřed. Další pojítko se sousedním parkem. Voda je ale veřejnější, extrovertní, sebevědomější. Kontrast. Je středobodem celého prostoru. Těžiště. Objekty jsou vrcholem zvlněné krajiny, bílou pokrývkou kopců, hlídají vstupní body do chráněného území kotliny. Jsou součástí prostorové hry v krajině. Propojení architektury a krajiny v jeden prostorový element.

Širší vztahy, vazby

Pozemek je z města přístupný z hlavní ulice Krnovské a přímo pak z ulice Žižkova. Je v sousedství Městských sadů, fotbalového stadionu, řeky Opavy. S parkem je propojen několika stávajícími i novými můstky po celé délce městského náhonu. Pruh zeleně podél náhonu vedoucí od stávajícího skateparku až k budově Městského koupaliště tvoří přechodovou zónu. Stávající hlavní příjezd do areálu je zachován, ale do budoucnosti návrh počítá s přímým propojením ulic Krnovská a Žižkova přes zónu občanské vybavenosti. Budoucí funkční zóna rodinné zástavby je přístupná po lávce pro pěší, která zachovává pozici stávajícího mostku.

Cirkulace, doprava, funkce

Cirkulace v areálu je předurčena jeho tvarem. Tři strany, tři hlavní body vstupu, jedno centrum. Většina pěších, bruslařů, cyklistů přichází z parku přes náhon do klidové zóny, odkud se cesty slévají do prvního vstupu do areálu mezi hotelem a valem koupaliště. V ulici Žižkova je zastávka MHD, na kterou přímo navazuje další přístup do areálu mezi zimním stadionem a hotelem, cesta k vodní ploše. Třetím vstupem je pěší lávka vedoucí k novému bazénu. Hlavní příjezd k areálu je ulicí Žižkovou. Z této, a z ulice Nadační, je přístupný pás parkování, který obsluhuje všechny objekty v areálu. Největší počet stání je soustředěn u hokejové haly. Stávající a nový hotel, a zásobování a obsluha stávající multifunkční haly jsou napojeny z ulice Žižkova.

Objekty, přístupy, vstupy

Objekty jsou vždy součástí terénu, terén je součástí objektů. Pevná vazba. Domy jsou vyvrcholením pohybu země. U stávajících je propojení se zemí  zvýrazněno, u nových je vazba výsledkem funkční náplně, umístění v prostoru a dané situace.

Nový bazén je přístupný z těžiště – náměstí, v blízkosti parkovacích stání a pěší lávky. Stávající koupaliště má s novou budovou společný vstup. Letní vstup do areálu koupaliště je přístupný jen pro pěší, komunikace jsou upraveny pro pojezd zásobování a obsluhy.

Vstup do nového i původního hotelu je ze společného meziprostoru s parkovacími stáními jim vyhrazenými, s možností příjezdu autobusů. Zásobování stávajícího hotelu, stejně jako haly, je zachováno. Tréninková hala je propojena se zázemím stávající haly, vstup do haly je z cesty pro pěší, vedoucí od parkovacích stání podél náhonu.

Hokejový stadion je pro diváky přístupný po rampách a schodištích vedoucích od parkování a zastávky MHD, i z centrálního prostoru areálu.

| Orientační propočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba : |  |  | PLAVECKÝ BAZÉN A HOKEJOVÝ STADION V OPAVĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo : | Opava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název objektu |  |  |  |  |  |  |  | cena za MJ | počet MJ |  | cena (bez DPH) |  |
| 1 | Hokejový stadion |  |  |  |  |  |  | 7832/m3 | 103 026,00 | 806 902 373 |  |  |
| 2 | Bazén a aqupark |  |  |  |  |  |  | 6940/m3 | 24 267,00 | 168 412 980 |  |  |
| 3 | Tréninková hala |  |  |  |  |  |  | 6178/m3 | 5 185,00 | 32 032 930 |  |  |
| 4 | Hotel |  |  |  |  |  |  | 6463/m3 | 7 890,00 | 50 993 070 |  |  |
| 5 | Terénní úpravy a sadové úpravy |  |  |  |  |  |  | 1596/m2 | 94 436,00 | 150 719 856 |  |  |
| Stavba celkem (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 209 061 209 |  |  |
| Základ DPH |  | 19 | % |  |  |  |  | 1 209 061 209 Kč |  |  |  |  |
| DPH |  | 19 | % |  |  |  |  | 229 721 630 Kč |  |  |  |  |
| Základ DPH |  | 9 | % |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |
| DPH |  | 9 | % |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 1 438 782 839 Kč |  |  |  |  |  |